航天772所高校专项科研计划2013年度招标项目指南（简版）

### 目录

一、项目指南	1

1.1  基于SoPC芯片的微纳卫星综合电子系统设计与测试技术	1

1.2  基于8位微控制器的全数字DC/DC模块的设计	2

1.3  ESD设计技术研究	3

1.4  1Gbps~2.5Gbps 高速Serdes电路研究	4

1.5  SpaceWire总线应用开发环境设计	5

1.6  星载异构多核可重构SoC集成开发环境设计	6

1.7  SPARC V8处理器仿真模型接口设计及验证	7

1.8  倒装焊陶瓷封装可靠性评估及检测	8

1.9  低照度微光探测器	9

1.10  高帧频CMOS相机图像采集处理技术	10

1.11  FPGA测试向量开发自动化技术	11

1.12  伪距定位算法研发	12

1.13  高精度载波相位定位算法研究	13

1.14  基于硅基技术的射频功率放大器（RFPA）设计	14

二、特别声明	15

三、联系方式	15

# 一、项目指南

## 1.1  基于SoPC芯片的微纳卫星综合电子系统设计与测试技术

1.1.1研究内容

该项目面向微纳卫星综合电子应用，兼容 CubeSat、NanoSat标准卫星接口低轨应用，基于国产SoPC芯片研发兼容CubeSat架构的微纳卫星综合电子系统及其配套软件。研究内容包括：

- 基于SoPC芯片计算机板设计、调试；

- 操作系统及其BSP移植；

- 多传感器融合控制算法研制和移植；

- 搭建演示系统及其系统测试。

注：此项目甲方可提供相关硬件模块和软件环境。

1.1.2成果形式

- 计算机板

- 控制软件C语言源码和matlab仿真环境

- 实验演示系统

- 设计文档、使用手册、实验报告、论文

1.1.3技术指标

    - SPARC V8处理器内核

    - 控制软件姿态定位精度（二维定位精度<10m; 高程精度<12m; 三轴指向精度：<10）

    - 尺寸、重量符合详版要求

1.1.4研制周期和课题经费

研制周期：2年。

课题经费：35万元。

## 1.2  基于8位微控制器的全数字DC/DC模块的设计

1.2.1研究内容

依托于我所8位微控制器、ADC转换器、模拟开关和功率驱动器件，研究全数字DC/DC的基础部分拓扑结构和核心部分控制器，形成一套完整的全数字DC/DC解决方案。研究内容包括：

- 全数字DC/DC的拓扑结构；

- 核心控制器的体系结构和算法；

- 全数字DC/DC模块的演示实验板。

1.2.2成果形式

| 序号 | 文档 | 代码 | 演示环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成果物清单 | 核心控制器代码 | 全数字DC/DC模块功能演示板 |
| 2 | 项目工作报告 | 验证环境及激励代码 |  |
| 3 | 验证测试报告 | 其他代码 |  |

1.2.3技术指标

- 输入电压：28V

- 输出电压：单路输出，+5V

- 输出功率：5W

- 输出输入隔离：是

- 输出纹波：50mVp-p

- 效率：90%

- 过压保护：额定输出电压以上±10%

- 上电过冲：<5%额定电压，单调上升

- 输出电压：可调节

1.2.4研制周期和课题经费

研制周期：2年。

课题经费：20万。

## 1.3  ESD设计技术研究

1.3.1研究内容

- CMOS集成电路高压输入ESD防护技术

基于指定工艺，可保证80 PIN 芯片2000V ESD（HBM）通过的保护结构。

- 多电压域混合信号SoC全芯片ESD设计技术

基于指定工艺，针对三个（含）以上domain域的ESD设计技术研究，解决嵌入式模拟IP隔离引起的多个（三个以上）电压域之间的全芯片ESD减弱问题。

- 器件级、电路级ESD仿真技术研究

基于指定工艺，针对不同结构的有效器件与电路，开发ESD仿真环境，建立ESD仿真模型，掌握ESD仿真方法，达到可预先评估ESD设计水平的目的。

1.3.2成果形式

| 序号 | 文档 | 版图及模型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成果物清单 | 器件及电路级ESD模型 |
| 2 | 项目工作报告 | 多电压域ESD设计结构原理图、版图 |
| 3 | ESD建模方法及仿真流程 | 高压输入端口ESD设计结构原理图、版图 |
| 4 | 多电压域ESD设计文档 |  |
| 5 | 高压输入端口ESD防护文档 |  |

1.3.3技术指标

| 研究内容 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 高压输入端口ESD防护技术 | 输入正负10V，电源电压3.3V 80 PIN全芯片测试HBM：2000V |
| ESD仿真技术 | 器件级仿真结果与测试电路测试结果误差小于20% 电路级仿真结果与实测结果误差小于200V |
| 多电压域ESD设计技术 | 三个（含）以上电压域600 PIN SOC ESD 2000V（HBM） |

1.3.4研制周期和课题经费

研制周期：2年。

课题经费：20万。

## 1.4  1Gbps~2.5Gbps 高速Serdes电路研究

## 1.4.1研究内容

本课题的研究对象为8b/10b Serdes，工作频率1Gbps~2.5Gbps，工作电压2.5V，具有片上8-bit/10-bit编/解码器及Comma检测功能，用片上PLL实现对低速参考时钟的频率综合。通过本课题的研究，需实现以下关键技术的突破：

- 高速时钟和数据恢复(CDR)技术

- 串行输出的可编程预加重(Programmable Preemphasis) 技术

- 信号丢失检测(LOS)技术

- COMMA检测(Comma Detect)技术

1.4.2成果形式

| 序号 | 类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文档 | Serdes研制总结报告 |
| 2 | IP | Serdes IP（包含原理图，GDS文件） |
| 3 | 硬件 | Serdes专用高速测试板 |
| 4 | 软件 | Serdes高覆盖性测试向量或测试方法 |
| 5 | 文档 | Serdes IP测试报告 |

1.4.3技术指标

| 参数 | 测试条件 | 最小 典型 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOD(p) 预加重VOD | Rt=50Ω PREM=high | 655 725 795 | mV |
|  | Rt=50Ω PREM=low | 590 650 710 |  |
| VOD(d) 无预加重VOD | Rt=50Ω | 540 600 660 | mV |
| V(cmt) 发送器共模电压 | Rt=50Ω | 1000 1250 1400 | mV |
| VID 接收器输入差模 |  | 200 1600 | mV |
| V(cmr) 接收器共模电压 | Rt=50Ω | 1000 1250 2250 | mV |
| 串行数据total jitter(p-p) | 差分输出jitter@2.5 Gbps, PRBS格式 | 0.20 | UI |
|  | 差分输出jitter@1.6 Gbps, PRBS格式 | 0.16 | UI |
| Tt tr,tf | 差分输出上升、下降时间（20%~80%）。Rt=50Ω，CL=5pf | 150 | ps |
| td(Tx latency) |  | 34 38 | bits |
| tr(Rx latency) |  | 76 107 | bits |
| 注：电路需可在-55~+125℃温度范围内，VDD=3.3±10%。 |  |  |  |

1.4.4研制周期和课题经费

研制周期：2年。

课题经费：30万。

## 1.5  SpaceWire总线应用开发环境设计

## 1.5.1研究内容

基于航天772所研制的SpaceWire通讯芯片组，立足国内应用需求，建立SpaceWire网络应用开发平台，研究链路冗余方案和网络传输的时间确定性方案，开发SpaceWire网络驱动程序，实现网络应用和数据传输效率、误码、传输延迟等性能评估，支持SpaceWire网络冗余。

1.5.2成果形式

- 完善的SpaceWire网络硬件环境，包括基于5个通讯控制器的节点和2个路由器节点。

- 完善的SpaceWire网络应用程序和支持库，可对网络进行性能评估。

- 完整的SpaceWire网络开发平台软、硬件文档。

1.5.3技术指标

- SpaceWire总线传输速率200Mbps，系统时钟大于30MHz。

- 节点板和路由器板具有PCI、USB和Ethernet接口。

- 网络系统具备误码率测试能力，具备网络性能评估、监控能力和冗余能力。

1.5.4研制周期和课题经费

研制周期：2年。

课题经费：20万。

## 1.6  星载异构多核可重构SoC集成开发环境设计

## 1.6.1研究内容

基于Eclipse平台，研究针对异构多核可重构SoC的软件开发工具集成和管理方法，研制具有良好图形界面的多核系统一体化集成开发环境，实现程序开发、调试、优化和数据可视化，有效支持多核SoC的推广与应用。具体研究内容包括：

- 并行编程技术研究。

- 多核调试器设计技术研究。

- 多核性能分析工具技术研究。

- 函数库设计。

1.6.2成果形式

- 完整的多核集成开发软件系统

- 规范的软件系统文档

- 典型应用示范

1.6.3技术指标

- 支持主流操作系统平台

- 并行程序开发工具

- 多核调试模块

- 性能分析工具

- 函数库

1.6.4研制周期和课题经费

研制周期：2年。

课题经费：30万。

## 1.7  SPARC V8处理器仿真模型接口设计及验证

## 1.7.1研究内容

基于SPARC V8指令精确模型，设计AMBA总线接口；建立验证环境、设计验证激励，进行SPARC V8仿真模型及AMBA接口的功能验证；对V8仿真模型及验证环境和激励进行封装，实现参数配置和自动运行。完成基于SPARC V8的SoC设计、性能分析、功能验证、IP集成。

1.7.2成果形式

| 序号 | 文档 | 代码 | 演示环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成果物清单 | AMBA总线接口代码 | 1套演示环境 |
| 2 | 项目工作报告 | 验证环境及激励代码 |  |
| 3 | 仿真模型总线接口设计手册 | 封装配置代码 |  |
| 4 | 验证环境设计手册 | 其他代码 |  |
| 5 | 验证功能点及激励说明手册 |  |  |
| 6 | 封装配置说明手册 |  |  |

1.7.3技术指标

- V8仿真模型可被VC2005、VC2008和gcc编译；

- V8仿真模型能够执行Mibench等程序；

- 验证环境支持主流的EDA仿真工具；

- 功能点覆盖率达到100%；

- Testbench对CPU的占用时间应小于总体占用时间的30%；

- 仿真模型配置支持符合IP-XACT的工具。

1.7.4研制周期和课题经费

研制周期：2年。

课题经费：20万。

## 1.8  倒装焊陶瓷封装可靠性评估及检测

## 1.8.1研究内容

对航天772所陶瓷FC封装器件，对芯片凸点的分布进行优化设计，实现FC器件的寿命预测；对芯片凸点及倒装焊器件的检测方法进行研究，建立倒装焊封装工艺质量控制体系；对倒装焊焊点的微观组织演变，全面评估和分析倒装焊封装可靠性，建立倒装焊封装可靠性评估理论基础。主要研究内容包括：

1）倒装焊焊点热应力分析及寿命预测；

2）凸点制备对倒装焊可靠性的影响；

3）倒装焊工艺可靠性分析；

4）底部填充可靠性分析；

5）倒装焊凸点检测方法研究。

1.8.2成果形式

| 序号 | 文档名称 |
| --- | --- |
| 1 | FC-CCGA合格器件 |
| 2 | 项目工作报告 |
| 3 | 倒装焊封装工艺可靠性评估报告 |
| 4 | 倒装焊仿真分析报告 |
| 5 | 设计规范 |
| 6 | 工艺规范与检验标准 |

1.8.3技术指标

- 芯片凸点直径为80μm~200μm，凸点节距为150μm~300μm；

- FC-CCGA器件抗温度循环（-65~150℃）能力≥1000次；

- FC-CCGA器件抗热冲击（-65~150℃）能力≥500次；

- 倒装焊仿真分析凸点数量≥1500。

1.8.4研制周期和课题经费

研制周期：2年。

课题经费：30万。

## 1.9  低照度微光探测器

## 1.9.1研究内容

基于航天772所CMOS APS样片，研究高灵敏度的可见光传感器和像增强器实现的微光探测器，实现微弱光照度下的清晰成像和视频成像。掌握微光成像增强技术、低噪声处理/抑制技术、高画质图像采集/处理技术等。形成相应的原理样机，达到微光探测需求，初步达到样品要求。

1.9.2成果形式

| 序号 | 文档 | 代码 | 样机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成果物清单 | 软件驱动源代码 | 原理样机两台套 |
| 2 | 项目工作报告 | 编译环境代码 |  |
| 3 | 软硬件系统的开发技术报告、使用说明书 | 其他代码和脚本 |  |
| 4 | 微光探测器产品说明书 |  |  |
| 5 | 硬件原理图、PCB板图 |  |  |

1.9.3技术指标

  - 像素规模：1024×1024；

  - 像素率：20MHz；

  - 图像灰度：12位；

  - 最低照度：1×10-4lux @F1.4；

  - 可实现对100～400m距离内目标物的有效识别；

  - 微光探测器系统的输出的图像信噪比应不低于50dB；

  - 重量：不超过2Kg（包括镜头）。

1.9.4研制周期和课题经费

研制周期：2年。

课题经费：20万。

## 1.10  高帧频CMOS相机图像采集处理技术

## 1.10.1研究内容

本项目基于航天772所提供的CMOS APS样片，研究高帧频CMOS APS器件的测试相机系统，掌握测试系统的高像素率图像采集技术、传输技术、低噪声处理技术、相关图像处理技术等。

1.10.2成果形式

| 序号 | 文档 | 代码 | 样机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成果物清单 | 相机系统驱动程序、PC机操作面板、数据采集/传输等源代码 | 原理样机两台套 |
| 2 | 项目工作报告 | 编译环境代码 |  |
| 3 | 软硬件系统的开发技术报告、使用说明书 | 图像采集/处理、低噪声处理等程序 |  |
| 4 | 硬件原理图、PCB板图 | 其他代码和脚本 |  |
| 5 | 软件设计说明及编译环境 |  |  |

1.10.3技术指标

- 测试系统指标

- 像素率：≥40MHz；

- 图像灰度：12位；

- 缓存深度：≥16M Byte；

- 图像输出接口：CameraLink；

- 相机系统总噪声：＜200e-；

- 功耗： ＜6W。

- 样机性能

- 具有子母板结构，可适应不同分辨率规格的APS芯片测试演示扩展需求；

- 人机操作界面显示的参数信息清晰、全面，且参数可连续调整；

- 预留测试数据端接口，监测测试激励信号的控制、调试和输出信号。

1.10.4研制周期和课题经费

研制周期：2年。

课题经费：20万。

## 1.11  FPGA测试向量开发自动化技术

## 1.11.1研究内容

通过对Xilinx公司FPGA产品体系架构以及测试结构的研究，建立XDL语言分析数据库、基于XDL的自动化向量设计流程、测试向量自动开发软件和测试覆盖率统计工具，形成用于批生产的工程化测试向量。本课题的成果包括Virtex、Virtex2、Virtex4等3个系列的工程化测试向量，可应用于这些系列的批生产。

1.11.2成果形式

| 序号 | 文档 | 代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成果物清单 | 测试向量集 |
| 2 | 项目工作报告 | 基于XDL的向量开发自动化软件的源代码 |
| 3 | XDL向量设计方法说明 | XDL数据库 |
| 4 | 向量覆盖率说明 | 覆盖率统计软件代码 |
| 5 | XDL节点描述及语法规则说明 | 其他代码和脚本 |
| 6 | 配置码流及向量对应表 |  |

1.11.3技术指标

- 测试向量至少涵盖Virtex系列典型产品，Virtex 2系列典型产品，Virtex4系列典型产品；

- 测试向量的逻辑资源及内嵌IP核的测试覆盖率>95%；互联资源的测试覆盖率>90%；

- 基于XDL的测试向量自动化开发软件，单个向量编译时间<5分钟，自动生成资源覆盖率统计数据。

1.11.4研制周期和课题经费

研制周期：2年。

课题经费：30万。

## 1.12  伪距定位算法研发

## 1.12.1研究内容

面向北斗二代导航大众及行业的导航应用的巨大的市场，基于自主知识产权北斗二代/GPS多模卫星导航基带SoC芯片，完成单星座或多星座的兼容定位算法（PVT）的研发，输出卫星导航伪距定位结果。研究内容包括：

- 定位算法研究，对动态模型与观测量误差进行建模，定位输出平滑稳定；

- 具备航迹推算功能；

- 完好性（RAIM）算法研究；

- 以上算法完成C语言实现，并且进行算法优化，满足设计规范。

注：项目开展需依托导航芯片部提供的导航模块（BMN2200S），其射频为润芯3007，基带SoC为我所BM3013，包含的频点GPS L1、北斗B1、B3。

1.12.2成果形式

| 序号 | 文档 | 代码 | 样机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成果物清单 | 伪距定位代码 | 1套算法验证环境 |
| 2 | 项目工作报告 | 完好性代码 |  |
| 3 | 算法说明文档 | 三星定位代码 |  |
| 4 | 功能性能测试报告 |  |  |

1.12.3技术指标

| 任务 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 双模联合定位 | 联合定位功能 |  |
| 航迹推算 | 具有航迹推算功能 |  |
| 三星定位 | 定位功能 |  |
|  | 定位精度 | 10m |
| 静态定位 | 定位精度 | 3m |
| 动态定位性能 | 定位精度 | 5m |
|  | 定位可用度 | 99% |
|  | 测速精度 | 0.1m/s |

1.12.4研制周期和课题经费

研制周期：1年。

课题经费：25万。

## 1.13  高精度载波相位定位算法研究

## 1.13.1研究内容

基于载波相位的高精度定位算法，深入研究高精度载波定位算法、整周模糊度及定位后处理，改进和进一步优化定位精度、定位可用性。研究内容包括：

- 高精度载波相位定位算法研发，设计载波相位高精度定位算法，整周模 糊度求解算法等；

- 无基站双频RTK算法研发，基于北斗B1和B3两个频点，设计实现双频RTK算法，实现无基站的高精度定位。

注：项目开展需依托导航芯片部提供的导航模块（BMN2200S），其射频为润芯3007，基带SoC为我所BM3013，包含的频点GPS L1、北斗B1、B3。

1.13.2成果形式

| 序号 | 文档 | 代码 | 样机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成果物清单 | 载波相位定位代码 | 1套算法验证环境 |
| 2 | 项目工作报告 | 无基站双频RTK定位代码 |  |
| 3 | 算法说明文档 | 其他代码和脚本 |  |
| 4 | 功能性能测试报告 |  |  |

1.13.3技术指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 载波相位定位 | 水平定位精度 | 1cm |
|  | 垂直定位精度 | 2cm |
|  | 定位可用度 | 99% |
| 无基站双频RTK | 水平定位精度 | 2.5mm |
|  | 高程定位精度 | 5mm |
|  | 定位可用度 | 99% |

1.13.4研制周期和课题经费

研制周期：1年。

课题经费：25万。

## 1.14  基于硅基技术的射频功率放大器（RFPA）设计

## 1.14.1研究内容

针对L、S波段射频收发机的集成技术需求，开展1-3GHz频段射频功率放大器的硅基设计技术研究。研究内容包括：

- 1-3GHz频段RFPA硅基设计技术研究；

- 线性化及效率增强技术研究；

- 频率可调（1-3GHz）技术研究；

- 负载牵引技术研究；

- RFPA测试与模块开发。

1.14.2成果形式

| 序号 | 文档 | 代码 | 智力成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成果物清单 | 电路数据 | 论文、专利 |
| 2 | 项目工作报告 | 版图数据 |  |
| 3 | 设计与验证报告 | 芯片样品 |  |
| 4 | 端口定义及使用说明手册 | 测试评估板 |  |
| 5 | 封装测试说明手册 |  |  |

1.14.3技术指标

| 技术参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 工作频率 | 1-3GHz |
| 输入驻波比（VSWR） | <2 |
| 功率增益 | >20dB |
| 功率附加效率（PAE） | ≥40% |
| 输出1dB压缩点 | ≥36dBm |
| 最大输出功率 | ≥33dBm |
| 二次谐波 | ≤-50dBc |

1.14.4研制周期和课题经费

研制周期：2年。

课题经费：30万。

# 二、特别声明

2.1  本单位不会，亦不会委托其他单位向投标人索要任何金钱；

2.2  申报人必须确保申报材料真实，一经发现有造假内容，查实后将于媒体公开曝光。

# 三、联系方式

项目申报联系人：航天772所科技处项目主管   陈淼

电话：010-67968115-8828

邮箱：chenmiao5000@163.com